檢測參數設定 - 基本說明

📋 目錄

- [什麼是檢測參數設定]

- [開始之前的準備]

- [介面說明]

- [完整操作流程]

- [部分自動導入功能]

什麼是檢測參數設定

🎯 功能目的

無論是要檢測新的產品型號（新料號）或調整現有產品的檢測參數（舊料號），都需要告訴 AI / AOI 檢測系統：

- 相機要怎麼拍照（曝光、增益）

- 產品在影像中的位置在哪裡

- 要用什麼標準來判斷產品合格或不合格

這個功能就是讓您設定或修改這些參數的地方，適用於新料號設定與舊料號參數調整。

🔄 為什麼要「參考其他料號」

設定參數時，我們可以參考已存在的料號設定：

- 選一個相似的料號當作「參考範本」（可以是其他料號，也可以是自己）

- 複製它的參數到「已添加區」

- 只修改需要調整的地方

- 儲存成目標料號的參數

特殊情況：舊料號微調

- 如果只是要微調現有料號的參數，可以選擇自己作為參考料號

- 系統會將當前參數複製到「已添加區」，您只需修改要調整的部分即可

這樣比從零開始設定快很多！

開始之前的準備

✅ 必備資料清單

在開始設定之前，請先準備好以下資料：

1. 目標料號基本資訊

- 目標料號編號（例如：10215112360T）

- 目標料號各種特徵，在新建料號時會輸入（如為新料號）

2. 參考料號選擇

- 找一個最相似的料號當參考（產品外型、尺寸接近、PTFE面同色（較重要））

- 如果是微調現有料號，可選擇自己作為參考料號

- 確認參考料號的參數在系統中運作正常

3. 測試樣品

- 準備 5-10 個良品樣品（用於測試和校準）

- 準備 3-5 個不良品樣品（用於驗證缺陷檢測）

4. 設備狀態

- 確認相機已連接並正常運作

- 確認 PLC 連線正常

- 確認照明設備正常

5. AI 模型檔案（如果需要）

- 準備好目標料號的 TensorRT 模型檔案（.pt 檔案，如為新料號）

- 模型檔案命名規則：{料號}_{in|out|1|2}.pt

- 放置位置：bin\x64\Release\models\ 資料夾

介面說明

🖥️ 主視窗佈局

當您打開「參數設定」視窗時，會看到：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ⚙️ 檢測參數設定                                          					 [X]	 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  目標料號: 10215112360T          來源料號: [選擇參考料號▼]     				 │

│  整體進度: ████████░░░░░░░░ 50%                            				 │

│  狀態: ✅相機(3/3) ⚠️位置(5/8) 🔧檢測(需校準) ❌時間(0/4)     				 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ [相機參數] [位置參數] [檢測參數] [時間參數]               					 │

│                                             					    [🔄 部分自動導入] │ ← 新功能！

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐                		 │

│ │參考區                 │  │已新增未修改       │  │已新增已修改       │ ← 三個區域     		 │

│ │(來源料號)            │  │                          │  │                          │        			 │

│ │[參數清單]            │  │[參數清單]           │  │[參數清單]            │			                │

│ │                      │  │                               │  │                          │     			  │

│ └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘               			  │

│     [複製→]        [標記→]        [←復原]            						  │

│     [全選] [全不選] [反選]                                 						  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ [儲存此分類] [儲存全部並關閉] [捨棄變更] [匯出工作階段]   				 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

📊 三區域架構詳解

區域 1：參考區（來源料號）

- 位置：最左邊

- 顏色標示：

  - ⬜ 白色背景：這個參數還沒被複製

  - 🟢 淺綠色背景：這個參數已被複製到「已新增未修改區」

  - 🔵 淺藍色背景：這個參數已被複製且已修改

- 功能：顯示舊料號的所有參數，供您參考和複製

- 特性：唯讀，不能修改，也不會因為您的操作而消失

區域 2：已新增未修改區

- 位置：中間

- 功能：放置從參考區複製過來、但還沒修改的參數

- 操作：您可以直接在這裡編輯參數值

區域 3：已新增已修改區

- 位置：最右邊

- 功能：放置已經修改過的參數

- 重要：只有這個區域的參數會被儲存到資料庫！

🎨 顏色與圖示說明

參數狀態圖示

- ✅ 已完成：該分類的參數已全部設定完成

- ⚠️ 進行中：該分類的參數正在設定中

- ❌ 未開始：該分類的參數尚未開始設定

- 🔧 需要外部工具：該分類需要使用校準工具

背景顏色意義

- ⬜ 白色：參考區中未被使用的參數

- 🟢 淺綠色：參考區中已複製但未修改的參數

- 🔵 淺藍色：參考區中已複製且已修改的參數

完整操作流程

📝 第一步：新增料號

方法一：從主視窗開啟（新增料號）

- 在主視窗中，點擊「料號設定」選單

- 進行料號新增

- 輸入料號資訊

- 點擊「儲存」後，系統有了此料號的基本資訊，可開始設定此料號的參數

📝 第二步：選擇來源料號（參考範本）

- 在視窗上方找到「來源料號」下拉選單

來源料號: [選擇舊料號 ▼]

- 點擊下拉選單，會顯示所有已設定的料號清單：

- ▼ 選擇來源料號

- ├─ 10201120714TP

- ├─ 10214090420T

- ├─ 10215112360T   ← 假設選這個

└─ ...

- 如何選擇合適的來源料號？

  - ✅ 選擇產品外型最相似的料號

  - ✅ 選擇尺寸接近的料號

  - ✅ 選擇檢測需求相似的料號

  - ✅ 選擇PTFE同色的料號

  - ❌ 避免選擇完全不同類型的產品

- 選擇後，「參考區」會立即載入該料號的所有參數

📝 第三步：逐一設定五大分類參數

系統將參數分為五大類別，建議按照以下順序設定：

1. 相機參數 → 2. 位置參數 → 3. 檢測參數 → 4. 時間參數 → 5. 測試驗證

為什麼要按照這個順序？

- 相機參數影響影像品質，必須先設定

- 位置參數決定檢測區域，需要好的影像才能校準

- 檢測參數各種檢測細節使用的參數

- 時間參數影響推料時機的參數

- 測試驗證是最後確認所有設定是否可用

每個分類的操作流程（通用）

Step A：檢視參考區參數

- 點擊分類標籤（例如：「相機參數」）

- 參考區會顯示來源料號的參數清單

Step B：選擇要複製的參數

有三種方式選擇參數：

方式 1：手動勾選

- 在參考區中，點擊參數前面的「☐」核取方塊

- 選中的參數會變成「☑」

方式 2：使用快速選取按鈕

[全選]    ← 勾選參考區中的所有參數

[全不選]  ← 取消所有勾選

[反選]    ← 勾選變不勾選，不勾選變勾選

Step C：複製參數到「已新增未修改區」

- 勾選好要複製的參數後

- 點擊「複製到新增區 →」按鈕

- 參數會出現在中間的「已新增未修改區」

- 參考區中該參數的背景會變成淺綠色 🟢

Step D：修改參數值

在「已新增未修改區」中修改參數：

- 直接在表格中編輯

  - 點擊參數的「值」欄位

  - 輸入新的數值

  - 按 Enter 確認

- 數值輸入注意事項

  - 整數參數：直接輸入數字（例如：5000）

  - 小數參數：使用小數點（例如：3.14）

  - 布林參數：輸入 true 或 false

  - 字串參數：直接輸入文字

- 修改範圍限制

  - 如果輸入超出範圍的值，系統會顯示錯誤訊息

  - 參考「參數說明」欄位，了解合理範圍

Step E：標記為已修改

修改完參數值後：

- 勾選已修改的參數

- 點擊「標記為已修改 →」按鈕

- 參數會移動到「已新增已修改區」

- 參考區中該參數的背景會變成淺藍色 🔵

Step F：儲存此分類

- 確認「已新增已修改區」的參數都正確

- 點擊視窗下方的「儲存此分類」按鈕

- 系統會將參數寫入資料庫

- 分類標籤會顯示 ✅ 圖示

復原操作

如果設定錯誤，可以復原：

復原修改（從已修改→未修改）

- 在「已新增已修改區」勾選要復原的參數

- 點擊「← 復原修改」按鈕

- 參數會移回「已新增未修改區」，恢復原始值

完全移除參數（從新增區→刪除）

- 在「已新增未修改區」或「已新增已修改區」勾選要移除的參數

- 點擊「← 移除選取項目」按鈕

- 參數會從新增區消失

- 參考區中該參數的背景恢復成白色 ⬜

📝 第四步：儲存並完成設定

儲存方式選擇

方式 1：分次儲存（推薦）

- 每完成一個分類就點擊「儲存此分類」

- 優點：不會因為關閉視窗而遺失已設定的參數

- 適用：設定複雜、需要長時間調整的情況

方式 2：一次儲存全部

- 等所有分類都設定完成

- 點擊「儲存全部並關閉」按鈕

- 優點：一次完成所有操作

- 適用：參數簡單、快速設定的情況

儲存確認

儲存時，系統會顯示確認對話框：

┌─────────────────────────────────┐

│  ⚠️ 確認儲存                    │

├─────────────────────────────────┤

│  即將儲存以下參數到資料庫：       │

│                                 │

│  目標料號：10215112360T          │

│  分類：相機參數                  │

│  參數數量：3                     │

│                                 │

│  - exposure = 6000              │

│  - gain = 12                    │

│  - delay = 150                  │

│                                 │

│  確定要儲存嗎？                  │

├─────────────────────────────────┤

│     [確定]        [取消]         │

└─────────────────────────────────┘

點擊「確定」後：

- ✅ 參數已成功儲存

- 📊 進度條更新

- 🎯 分類狀態圖示更新

📝 第五步：匯出工作階段（可選）

什麼是工作階段？

工作階段是一個 JSON 檔案，記錄了：

- 您選擇的來源料號

- 所有分類的參數設定

- 進度狀態

為什麼要匯出？

- 📄 備份：防止設定遺失

- 🔄 快速復原：下次可以直接載入

- 👥 分享設定：給其他工程師參考

如何匯出？

- 點擊「匯出工作階段」按鈕

- 選擇儲存位置

- 檔案會自動命名為：param_session_{料號}.json

- 預設位置：bin\x64\Release\setting\

如何匯入？

- 開啟參數設定視窗

- 點擊「匯入工作階段」按鈕

- 選擇之前匯出的 JSON 檔案

- 系統會自動載入所有設定

部分自動導入功能

🔄 什麼是「部分自動導入」？

部分自動導入是一個智能輔助功能，可以根據料號的基本資訊（如是否有油溝、PTFE顏色、尺寸等），自動設定某些特定的參數，節省您手動設定的時間。

🎯 功能特色

✅ 智能判斷：根據料號特性自動決定參數值 ✅ 快速設定：一鍵完成多個條件式參數設定 ✅ 減少錯誤：避免人工設定錯誤 ✅ 透明化：顯示處理了哪些參數以及設定的理由

📋 會處理哪些參數？

「部分自動導入」主要處理以下類型的參數：

1. 油溝相關參數（find_NROI）

系統會根據是否有「內圈NROI模型」來自動設定：

| 條件 | 參數設定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 有內圈NROI模型 | find_NROI = 1 | 啟用非ROI區域檢測 |
|  | expandNROI_in = 15 | 內側擴展15像素 |
|  | expandNROI_out = 30 | 外側擴展30像素 |
| 無內圈NROI模型 | find_NROI = 0 | 停用非ROI區域檢測 |
|  | expandNROI_in = 0 | 不擴展 |
|  | expandNROI_out = 0 | 不擴展 |

2. 其他條件式參數

系統會根據料號資訊（如ID、OD、H、PTFE顏色等）自動設定其他相關參數。

🚀 如何使用

Step 1：確認料號基本資訊已建立

在使用「部分自動導入」之前，請確認：

- 目標料號已在系統中建立

- 料號的基本資訊（ID、OD、H、是否有油溝、PTFE顏色等）已正確填寫

Step 2：開啟參數設定視窗

- 打開目標料號的「參數設定」視窗

- 選擇來源料號（參考範本，可選擇自己）

Step 3：點擊「部分自動導入」按鈕

在任何分類標籤（相機參數、位置參數、檢測參數、時間參數）的右上角，您會看到：

[🔄 部分自動導入]

點擊此按鈕。

Step 4：確認執行

系統會顯示確認對話框：

┌─────────────────────────────────────────┐

│  ⚠️ 確認部分自動導入                     │

├─────────────────────────────────────────┤

│  即將對料號 10215112360T 執行部分自動     │

│  導入                                   │

│                                         │

│  將會處理以下條件式參數：                 │

│  • find_NROI：根據油溝狀態自動設定        │

│  • 其他特殊參數依據料號特性調整           │

│                                         │

│  確定要執行嗎？                          │

├─────────────────────────────────────────┤

│     [是(Y)]        [否(N)]              │

└─────────────────────────────────────────┘

點擊「是(Y)」確認執行。

Step 5：檢視處理結果

處理完成後，系統會顯示結果：

┌─────────────────────────────────────────┐

│  ✅ 部分自動導入完成                     │

├─────────────────────────────────────────┤

│  處理了 6 個參數：                       │

│                                         │

│  • find_NROI_1 = 1 (InnerModel=true)   │

│  • expandNROI_in_1 = 15                │

│  • expandNROI_out_1 = 30               │

│  • find_NROI_2 = 1 (InnerModel=true)   │

│  • expandNROI_in_2 = 15                │

│  • expandNROI_out_2 = 30               │

│                                         │

├─────────────────────────────────────────┤

│     [確定]                              │

└─────────────────────────────────────────┘

Step 6：檢查並儲存

- 自動導入的參數會直接出現在「已新增已修改區」

- 您可以在該區域檢查這些參數是否正確

- 如果需要微調，可以直接編輯參數值

- 確認無誤後，點擊「儲存此分類」

⚠️ 重要注意事項

- 不會覆蓋已設定的參數

  - 「部分自動導入」只會處理尚未設定的參數

  - 如果參數已經在「已新增」區域，不會被覆蓋

- 需要料號基本資訊

  - 功能依賴料號的基本資訊（ID、OD、H、是否有油溝等）

  - 如果資訊不完整，某些參數可能無法自動設定

- 仍需人工確認

  - 自動導入的參數僅供參考

  - 建議您仍需檢查並確認這些參數是否符合實際需求

- 補充性質功能

  - 這個功能是用來輔助您快速設定參數

  - 並不能取代完整的參數設定流程

  - 仍需要手動設定其他大部分參數

💡 使用建議

適合使用「部分自動導入」的情況：

- ✅ 料號與參考料號非常相似（只有尺寸或顏色微調）

- ✅ 您對系統的參數邏輯已經很熟悉

- ✅ 想要快速設定條件式參數（如油溝相關）

不適合使用的情況：

- ❌ 料號與參考料號差異很大

- ❌ 您還不熟悉各個參數的意義

- ❌ 料號基本資訊不完整或不確定

最佳實踐：

1. 先手動複製並設定相機參數

2. 完成位置參數校準

3. 點擊「部分自動導入」快速設定條件式參數

4. 手動微調檢測參數

5. 設定時間參數

6. 完整測試驗證

📚 延伸閱讀

完成基本說明後，請依序閱讀以下詳細文件：

- 參數設定文件

  - 相機參數.md - 曝光、增益、延遲設定

  - 位置參數.md - 圓形校準、ROI設定

  - 檢測參數.md - 閾值、偏移、對比度設定

  - 時間參數.md - 推料時機設定

- 校正工具文件

  - 對比檢測校正.md

  - 檢測經度校正.md

  - 白色像素校正.md

  - 物體偏移校正.md

  - 開口閾值校正.md

- 參考文件

  - 完整操作檢查清單.md - 可列印使用

  - 常見問題.md - 疑難排解

  - 小技巧.md - 進階使用技巧

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+

結語

這份基本說明涵蓋了檢測參數設定的核心概念和基本操作流程，適用於新料號設定與舊料號調整。

記住這些關鍵點：

- 三區域架構：參考區（唯讀）→ 已新增未修改區 → 已新增已修改區

- 只有「已新增已修改區」的參數會被儲存

- 按順序設定：相機 → 位置 → 檢測 → 時間 → 測試

- 善用「部分自動導入」：快速設定條件式參數

- 記得備份：定期匯出工作階段

祝您設定順利！🎉