檢測參數設定 - 完整操作檢查清單

列印此清單，每次設定或調整料號參數時逐項勾選確認

📋 前置作業

- 確認目標料號已在系統中建立（新料號需先建立）

- 選擇合適的參考料號（產品外型、尺寸接近、PTFE同色，可選擇自己）

- 準備測試樣品（良品×10、不良品×5）

- AI 模型檔案已放置到 models 資料夾（新料號需要）

- 設備狀態正常（相機、PLC、照明）

1️⃣ 相機參數

- 複製參考料號的相機參數

- 調整 exposure（測試拍照效果）

- 調整 gain（檢查雜訊）

- 調整 delay（考慮產品大小）

- 測試拍照，確認影像品質

- 標記為已修改

- 儲存此分類

2️⃣ 位置參數

- 開啟圓形校準工具

- 拍攝或載入測試影像

- 標記所有圓形區域

- 確認圓心和半徑正確

- 儲存校準結果

- 回到位置參數標籤，確認參數已載入

- 儲存此分類

3️⃣ 檢測參數

- 複製參考料號的檢測參數

- 點擊「部分自動導入」快速設定條件式參數

- 使用「對比檢測校正」工具

- 使用「檢測經度校正」工具

- 使用「白色像素校正」工具

- 使用「開口閾值校正」工具

- 使用「物體偏移校正」工具

- 標記為已修改

- 儲存此分類

4️⃣ 時間參數

- 複製參考料號的時間參數

- 點擊「根據OD自動計算時間參數」

- 實測驗證時間參數

- 根據實際情況調整（推早了或推晚了）

- 標記為已修改

- 儲存此分類

5️⃣ 完成

- 匯出工作階段（備份）

- 點擊「儲存全部並關閉」

- 在主視窗中測試完整流程

- 確認檢測結果正確

- 通知相關人員參數已更新（新料號可開始使用）

- 記錄在料號管理表中

✅ 最終確認

影像品質

- 影像亮度適中

- 無過度雜訊

- 清晰無模糊

- 產品位置正確

檢測功能

- 良品能正確通過

- 不良品能正確偵測

- 無誤判或漏檢

系統運作

- PLC 通訊正常

- 推料時機準確

- 資料儲存正常

設定完成日期：_____________

設定人員：_____________

備註：

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

相關文件：

- 基本說明.md - 詳細操作說明

- 相機參數.md - 相機參數詳解

- 位置參數.md - 位置參數詳解

- 檢測參數.md - 檢測參數詳解

- 時間參數.md - 時間參數詳解

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+