相機參數設定詳細說明

📋 目錄

- 參數說明

- 完整設定流程

- 常見問題

- 參數調整範例

快速說明：

曝光時間與增益值，主要看PTFE顏色，參考相同PTFE顏色的參數設定會比較快。

拍照延遲的值，主要看OD值，參考OD值接近甚至相同的料號的參數設定會比較快，但很可能需要微調，毫秒等級的設定很難一次到位。

參數說明

相機參數決定了系統如何拍攝產品影像，直接影響後續所有檢測步驟的準確性。

📊 參數列表

| 參數名稱 | 說明 | 單位 | 典型範圍 | 預設值參考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exposure | 曝光時間 | 微秒 (μs) | 100-1000 | 500 |
| gain | 增益值 | - | 5-10 | 5 |
| delay | 拍照延遲 | 毫秒 (ms) | 400-500 | 450 |

🔍 參數詳解

1. exposure（曝光時間）

作用：控制相機感光元件曝光的時間長度

影響：

- 曝光時間越長 → 影像越亮，但可能產生運動模糊

- 曝光時間越短 → 影像越暗，但能凍結快速移動的物體

調整原則：

影像太暗   → exposure 增加 (50-100)

影像太亮   → exposure 減少 (50-100)

影像模糊   → exposure 減少（避免運動模糊）

產品移動慢 → 可以使用較長的曝光時間

產品移動快 → 必須使用較短的曝光時間

2. gain（增益值）

作用：電子放大影像訊號，類似相機的ISO

影響：

- 增益值越高 → 影像越亮，但雜訊（噪點）增加

- 增益值越低 → 影像雜訊少，但可能太暗

調整原則：

在曝光值調整完後再調整增益

雜訊太多 → gain 減少 1-2

亮度不足 → gain 增加 1-2

⚠️ 注意：gain 是用來微調亮度，不要當作主要調整手段

典型值範圍：

- 理想照明環境：1-5

- 一般照明環境：5-10

- 較暗環境：10-15

- ❌ 避免：> 15（雜訊會非常明顯）

- 請自行依照實際影像斟酌exposure與gain的增減

3. delay（拍照延遲）

作用：PLC觸發訊號到相機實際拍照的等待時間

影響：

- 延遲太短 → 產品還沒移動到位就拍照

- 延遲太長 → 產品已經移動過頭才拍照

- 延遲適當 → 產品剛好在檢測位置時拍照

調整原則：

延遲時間 = PLC觸發 → 產品移動到檢測位置的時間

考慮因素：

1. 轉盤速度

2. 觸發點到檢測位置的距離

小建議：在本機台的轉速之下，1 像素的距離大約等於1 ms的時間 舉例：假設您認為影像中的樣品要往左或右平移 100 像素，就將delay增加或減少 100 ms

完整設定流程

📝 Step 1：複製參考參數

- 點擊「相機參數」標籤

- 在參考區勾選所有相機參數：

  - ☑ exposure

  - ☑ gain

  - ☑ delay

- 點擊「複製到新增區 →」按鈕

結果：

參考區（來源料號）             已新增未修改區

┌──────────────────┐           ┌──────────────────┐

│☐ exposure = 5000 │ 🟢  →     │ exposure = 5000  │

│☐ gain     = 10   │ 🟢  →     │ gain     = 10    │

│☐ delay    = 100  │ 🟢  →     │ delay    = 100   │

└──────────────────┘           └──────────────────┘

📝 Step 2：調整曝光值（exposure）

方法一：直接測試調整（推薦）

- 先測試來源料號的值

  - 在主視窗中手動觸發拍照

  - 或放置樣品等待PLC自動觸發

- 觀察影像效果

- 影像太暗 → exposure 增加

- 影像太亮 → exposure 減少

- 影像模糊 → exposure 減少

影像完美 → 不需調整

- 在「已新增未修改區」編輯參數

  - 點擊 exposure 的值欄位

  - 輸入新數值

  - 按 Enter 確認

- 重複測試調整

  - 儲存參數（臨時）

  - 再次拍照測試

  - 直到影像亮度適中

方法二：根據產品特性估算

根據目標料號與參考料號的差異：

目標料號更大、顏色更深   → exposure 增加

目標料號更小、顏色更淺   → exposure 減少

尺寸、顏色相似           → 不需調整

📝 Step 3：調整增益值（gain）

⚠️ 重要：一定要先調整好 exposure，再調整 gain！

- 觀察影像雜訊

  - 放大影像查看細節

  - 特別注意均勻區域（如背景、產品表面）

- 判斷雜訊程度

- 雜訊很多（顆粒感明顯） → gain 減少 2-5

- 雜訊適中（輕微顆粒）   → gain 減少 1-2

- 雜訊很少但太暗         → gain 增加 1-2

雜訊少且亮度適中       → 不需調整

- 在「已新增未修改區」編輯參數

  - 點擊 gain 的值欄位

  - 輸入新數值（例如：8）

  - 按 Enter 確認

- 重複測試調整

  - 儲存參數（臨時）

  - 再次拍照測試

  - 確認雜訊和亮度都在可接受範圍

增益調整原則

優先順序：

1️⃣ 先用 exposure 調整亮度（主要手段）

2️⃣ 再用 gain 微調（輔助手段）

3️⃣ 寧可影像稍暗，也不要 gain 太高導致雜訊多

理由：

exposure 提高亮度 → 不增加雜訊

gain 提高亮度     → 會增加雜訊

📝 Step 4：調整拍照延遲（delay）

方法一：實測法（最準確）

- 使用來源料號的 delay 值先測試

  - 讓產品通過檢測站

  - 觀察拍照時產品的位置

- 判斷延遲是否適當

- 產品還沒到檢測位置 → delay 太短，需增加

- 產品剛好在中心     → delay 正確，不需調整

產品已經過頭       → delay 太長，需減少

- 調整步驟

小建議：在本機台的轉速之下，1 像素的距離大約等於1 ms的時間 舉例：假設您認為影像中的樣品要往左或右平移 100 像素，就將delay增加或減少 100 ms 補充：機台轉速固定不可變動

4. **重複測試**

- 修改 delay 值

- 儲存參數

- 再次測試

- 直到產品位置正確

---

### 📝 Step 5：測試拍照效果

完成參數調整後，進行綜合測試：

#### **測試項目**

1. **影像亮度**

✅ 產品輪廓清晰可見 ✅ 產品表面細節清楚 ✅ 不會過亮（沒有大片白色區域） ✅ 不會過暗（不會看不清細節）

2. **影像雜訊**

✅ 放大影像後，雜訊不明顯 ✅ 均勻區域沒有明顯顆粒感 ✅ 邊緣清晰，不會被雜訊干擾

3. **影像清晰度**

✅ 產品邊緣銳利，沒有模糊 ✅ 文字或標記清晰可讀 ✅ 沒有運動模糊的拖影

4. **產品位置**

✅ 產品在影像中心（或預定位置） ✅ 產品完整，沒有被切掉 ✅ 每次拍照位置一致

#### **測試方法**

**快速測試（5次）**

- 連續放置 5 個樣品

- 觀察 5 張影像

- 確認一致性

**完整測試（20次）**

- 連續放置 20 個樣品

- 儲存所有影像

- 逐一檢查

- 記錄異常影像數量

- 目標：異常率 < 5% (1/20)

---

### 📝 Step 6：標記並儲存

確認參數都正確後：

1. **勾選所有已調整的參數**

- ☑ exposure（如果有修改）

- ☑ gain（如果有修改）

- ☑ delay（如果有修改）

2. **點擊「標記為已修改 →」**

- 參數會移動到「已新增已修改區」

- 參考區背景變成淺藍色 🔵

3. **點擊「儲存此分類」**

- 系統顯示確認對話框

- 點擊「確定」

- 參數寫入資料庫

4. **確認儲存成功**

- 狀態列顯示 ✅ 相機(3/3)

- 進度條更新

---

## 常見問題

### ❓ Q1：調整了 exposure 但影像還是太暗怎麼辦？

**可能原因**：

1. **照明不足**

解決方法：

- 調整gain，或繼續調exposure

2. **產品本身顏色很深**

解決方法：

- exposure 可以調更高

- 搭配 gain 微調

3. **相機設定問題**

解決方法：

- 檢查相機硬體連線

- 確認相機型號設定正確

- 聯絡工程師

備註：❌請勿自行更改電源電壓

---

### ❓ Q2：影像清晰但總是偏左或偏右？

**可能原因**：這是 delay 的問題，不是 exposure/gain

解決方法：

- 產品偏左（還沒到位） → delay 增加

- 產品偏右（已經過頭） → delay 減少

- 每次調整 10-50 ms

- 重複測試直到居中---

### ❓ Q3：新料號和舊料號很像，參數可以直接複製嗎？

**答案**：可以，但仍需測試確認

建議流程：

- 直接複製參考料號的參數

- 不要修改，直接標記為已修改

- 儲存到資料庫

- 實際拍照測試

- 如果效果不理想，再回來微調

**適用情況**：

- ✅ 同系列產品，只是尺寸微調

- ✅ 同顏色、同材質

- ✅ 生產線速度相同

**不適用情況**：

- ❌ 顏色差異大（如深色→淺色）

- ❌ 尺寸差異大（如大型→小型）

---

### ❓ Q4：儲存後測試發現參數不對，怎麼改？

**方法一：重新開啟參數設定視窗**

- 關閉目前的參數設定視窗

- 重新開啟目標料號的參數設定

- 選擇相同的來源料號

- 修改參數

- 重新儲存

**方法二：直接在主視窗修改（不建議）**

⚠️ 只在緊急情況使用

- 直接在資料庫編輯（需要權限）

- 風險高，容易出錯

調整優先順序： 1️⃣ delay（調整拍照時機）2️⃣ exposure（主要調整亮度）3️⃣ gain（微調亮度、控制雜訊）

測試標準： ✅ 亮度適中、無過曝或過暗 ✅ 雜訊少、影像乾淨 ✅ 清晰無模糊 ✅ 產品位置正確

---

**相關文件**：

- [基本說明.md](./基本說明.md) - 回到基本說明

- [位置參數.md](./位置參數.md) - 下一步：位置參數設定

- [常見問題.md](./常見問題.md) - 更多疑難排解

---

**版本資訊**

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+