位置參數設定詳細說明

📋 目錄

- 參數說明

- 設定流程（使用校準工具）

- 常見問題

補充說明：

內圓定義：襯套中空的邊界

外圓定義：PTFE檢測的邊界 -> 只檢測外圓與內圓中間這部分的PTFE，建議預留一點空間，不要貼到倒角，會導致過殺。具體預留多少空間，可參考已設定完成的料號。

倒角圓定義：整個襯套的邊界

參數說明

位置參數決定了：

- 產品在影像中的位置

- 檢測區域（ROI）的範圍

📊 參數列表

| 參數類型 | 參數名稱範例 | 說明 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圓心座標 | centerX, centerY | 圓形檢測區域的中心點 | 像素 |
| 半徑 | radius | 圓形檢測區域的半徑 | 像素 |
| 倒角 | chamfer | 包含倒角的圓（最大） | 像素 |

設定流程（使用校準工具）

📝 Step 1：開啟圓形校準工具

- 點擊「位置參數」標籤

- 點擊「🔧 開啟位置校正工具」按鈕

- 選擇「圓形校準（CircleCalibration）」

系統會開啟校準工具視窗

📝 Step 2：載入參考影像

- 在校準工具視窗中

- 點擊「載入影像」按鈕

- 影像會顯示在視窗中

提示：

- 如果拍攝的影像品質不佳，請回到相機參數調整

- 確保產品在影像中清晰可見

📝 Step 3：手動標記圓心和半徑

直接照界面說明使用標記工具

詳細操作請參考校準工具視窗中的說明。

📝 Step 4：儲存校準結果

- 確認所有圓圈位置正確

- 點擊校準工具中的「儲存」按鈕

- 關閉校準工具視窗

📝 Step 5：驗證參數載入

- 回到「位置參數」標籤

- 檢查「已新增已修改區」

- 應該會看到新的位置參數

📝 Step 6：儲存位置參數

- 點擊「儲存此分類」

- 位置參數狀態會變成 ✅ 已完成

常見問題

❓ Q1：圓形標記不準確怎麼辦？

解決方法：

- 調整標記點的位置

- 使用工具提供的微調功能

- 或重新標記

相關文件：

- 基本說明.md - 回到基本說明

- 相機參數.md - 上一步：相機參數設定

- 檢測參數.md - 下一步：檢測參數設定

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+