檢測參數設定詳細說明

📋 目錄

- 參數說明

- 設定流程

- 校準工具使用

參數說明

檢測參數決定了系統如何判斷產品合格或不合格。

📊 參數列表

| 參數類型 | 參數名稱範例 | 說明 | 典型範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物體偏移 | objBias1 | 物體位置容許偏移量（像素） | 0-50 |
| 對比度 | deepenContrast, deepenBrightness | 影像對比度範圍 |  |
| 白比率 | white | 白色基準值 |  |
| 間隙閾值 | gapThresh | 間隙寬度閾值（像素） |  |
| 輪廓參數 | contourMinArea, contourMaxArea | 輪廓面積範圍 | 10-10000 |

設定流程

📝 Step 1：複製基本檢測參數

- 點擊「檢測參數」標籤

- 在參考區，建議先複製這些參數：

  - ☑ objBias_x

  - ☑ objBias_y

- 點擊「複製到新增區 →」

📝 Step 2：點擊 ** 部分自動導入 **

系統會根據當前料號，判定哪些參數可自動導入，且直接導入 若後續需要修改可再行調整

📝 Step 3：使用校準工具精細調整

系統提供多種校準工具，請依需求使用：

校準工具使用

🔧 1. 對比檢測校正（ContrastCalibration）

用途：調整影像對比度閾值

操作步驟：

- 點擊「對比檢測校正」

- 載入測試影像（取過ROI的影像）

- 調整對比度滑桿，觀察效果

- 找到能清楚區分缺陷和正常區域的對比度值

- 儲存參數

詳細說明：請參考 對比檢測校正.md

🔧 2. 檢測精度校正（PixelCalibration）

用途：找到檢測精度

操作步驟：

- 點擊「檢測經度校正」

- 載入一張「原始圖像」

- 對樣品畫出一條直徑，會得到檢測精度

- 儲存參數

詳細說明：請參考 檢測經度校正.md

🔧 3. 白色像素校正（WhiteCalibration）

用途：設定白色基準，用於顏色檢測

操作步驟：

- 點擊「白色像素校正」

- 選擇多張「原始圖片」

- 開始分析

- 若標準差在0.5以下，直接套用推薦值（儲存參數）

- 若在0.5以上，請聯絡工程師

詳細說明：請參考 白色像素校正.md

🔧 4. 開口閾值校正（GapThreshCalibration）

用途：設定間隙寬度檢測閾值

操作步驟：

- 點擊「開口閾值校正」

- 載入有間隙缺陷的影像

- 滑動滑桿後點擊分析（每次滑動都要重新點擊）

- 找到滿意的結果後儲存相對應值

- 儲存參數

詳細說明：請參考 開口閾值校正.md

🔧 5. 物體偏移校正（ObjectBiasCalibration）

用途：補償產品在輸送帶上的位置偏移

詳細說明：請參考 物體偏移校正.md

📝 Step 3：標記並儲存

- 確認所有檢測參數都在「已新增已修改區」

- 勾選所有參數

- 點擊「標記為已修改 →」

- 點擊「儲存此分類」

相關文件：

- 基本說明.md - 回到基本說明

- 位置參數.md - 上一步：位置參數設定

- 時間參數.md - 下一步：時間參數設定

- 對比檢測校正.md - 對比校正詳細說明

- 檢測經度校正.md - 精度校正詳細說明

- 白色像素校正.md - 白色校正詳細說明

- 開口閾值校正.md - 開口校正詳細說明

- 物體偏移校正.md - 偏移校正詳細說明

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+