時間參數設定詳細說明

📋 目錄

- 流程時序說明

- 設定流程

- 實測優化

快速說明：此參數基本上需手動微調，毫秒等級的推料時間，無法用演算法精確算出。

這邊只是給一個大致參考值，會有一點偏差。

流程時序說明

完整檢測流程

1. PLC 觸發訊號

↓ (delay 時間)

2. 相機拍照

↓ (waitTime1)

3. AI 開始處理

↓ (processTime)

4. AI 處理完成

↓ (判定結果)

5. 發送結果給 PLC

↓ (plcResponseTime)

6. PLC 推料動作

↓ (fourToX/fourToX)

設定流程

📝 Step 1：了解檢測流程時序

請參考上方的「完整檢測流程」圖示，了解各個時間參數的作用時機。

📝 Step 2：複製時間參數

- 點擊「時間參數」標籤

- 點擊「根據OD自動計算時間參數」

  - 系統會根據OD大小運算推料時機

- 點擊「複製到新增區 →」

- 準備實際測試是否可準點推料

📝 Step 3：實測優化

測試方法：

建議直接肉眼觀察最快

看是推慢了還是推快了

一次次調整使其準點

📝 Step 4：儲存參數

- 標記已修改的參數

- 點擊「儲存此分類」

常見問題

❓ Q1：什麼是「根據OD自動計算時間參數」？

答案： 系統會根據產品的外徑（OD）大小，自動計算從站4到各出料口的時間（fourToXX_time_ms）。

❓ Q2：自動計算的時間不準確怎麼辦？

解決方法：

1. 使用自動計算值作為初始值

2. 實際測試觀察推料時機

3. 根據觀察結果手動微調：

- 推慢了（產品還沒到） → 時間減少 50-100 ms → 最後每次微調個位數ms

- 推快了（產品已過頭） → 時間增加 50-100 ms → 最後每次微調個位數ms

4. 重複測試直到準點

❓ Q3：時間參數和相機參數的 delay 有什麼不同？

答案：

- 相機參數的 delay：PLC 觸發到相機拍照的延遲

- 時間參數（fourToXX_time_ms）：站4到各出料口的推料時機

兩者控制的是不同階段的時間。

相關文件：

- 基本說明.md - 回到基本說明

- 檢測參數.md - 上一步：檢測參數設定

- 完整操作檢查清單.md - 設定完成後的檢查清單

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+