檢測精度校正工具使用說明

🎯 功能用途

檢測精度校正工具用於測量並設定檢測系統的精度（每像素代表的實際尺寸）。

快速總結：載入圖像後，畫完整直徑，覺得畫得夠精準的話就直接儲存參數。

📝 操作步驟

Step 1：開啟工具

- 在參數設定視窗中，點擊「檢測參數」標籤

- 點擊「檢測精度校正」按鈕

Step 2：載入原始圖像

- 點擊「載入影像」按鈕

- 選擇一張原始圖像（拍攝的完整影像）

- 影像會顯示在視窗中

重要：請使用原始圖像，不是取過ROI的影像。

Step 3：畫出產品直徑

- 使用滑鼠在產品上畫一條直徑線

  - 從產品的一邊畫到另一邊

  - 盡量通過產品中心

  - 確保線段端點在產品邊緣

- 系統會自動計算檢測精度

  - 根據畫出的線段長度（像素）

  - 對比產品的實際直徑（從資料庫讀取）

  - 計算出每像素代表的實際尺寸（mm/pixel）

Step 4：儲存參數

- 確認計算出的精度值合理

- 點擊「儲存」按鈕

- 參數會自動新增到「檢測參數」的「已新增已修改區」

⚠️ 注意事項

- 使用原始圖像

  - 必須使用完整的原始圖像

  - 不可使用裁切過的ROI影像

- 確保產品資訊正確

  - 系統會從資料庫讀取產品的實際直徑（OD）

  - 請確認料號的基本資訊（OD）已正確建立

- 畫線要準確

  - 線段端點要在產品邊緣

  - 盡量通過產品中心（最長直徑）

  - 避免斜線（水平或垂直最準確）

💡 使用技巧

選擇適當的測試影像

良好的測試影像：

- ✅ 產品完整在影像中

- ✅ 產品邊緣清晰

- ✅ 光照均勻

不適當的測試影像：

- ❌ 產品被切掉一部分

- ❌ 產品邊緣模糊

- ❌ 產品位置偏移嚴重

畫線技巧

最準確的方式：

1. 找到產品的最寬處（通常是外徑）

2. 水平或垂直畫一條線

3. 確保兩端都在產品邊緣

避免：

❌ 斜線（會有誤差）

❌ 線段太短（精度不足）

❌ 端點在產品內部（會低估尺寸）

常見問題

❓ Q1：計算出的精度值看起來不對？

可能原因：

- 料號的OD值設定錯誤 → 檢查資料庫中的料號資訊

- 畫線不準確 → 重新畫一條更準確的線

- 影像使用錯誤 → 確認使用的是原始圖像

❓ Q2：為什麼要測量檢測精度？

答案： 檢測精度用於將像素尺寸轉換為實際尺寸。例如：

- 影像中測量到 5 像素的間隙

- 精度 = 0.1 mm/pixel

- 實際間隙 = 5 × 0.1 = 0.5 mm

這對於尺寸相關的檢測（如間隙寬度）非常重要。

相關文件：

- 檢測參數.md - 返回檢測參數說明

- 基本說明.md - 返回基本說明

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+