白色像素校正工具使用說明

功能用途

白色像素校正工具用於設定白色像素占比的檢測參數,透過分析正常樣品和誤觸樣品的原始圖像,自動計算並推薦四個關鍵參數,作為產品白色區域檢測的判定標準。

快速總結：選擇站點、放入正常樣品5-10張（越多越好），誤觸影像5張（位在桌面）後、點擊開始分析，若區分度良好，可直接套用參數值，若區間重疊，必須重新調整二值化閾值，然後重新分析，直到區分度良好。

核心概念

四個參數的意義

本工具會計算並套用以下四個參數:

- white_{站點編號}: 正常樣品的白色像素占比基準值(中位數)

- whiteNULL_{站點編號}: 誤觸影像的白色像素占比基準值(中位數)

- whiteTolerance_{站點編號}: 容忍度,定義正常樣品的可接受偏差範圍

- whiteThresh_{站點編號}: 二值化閾值,影響白色像素的判定標準(0-255)

雙組分析機制

系統需要同時分析兩組照片:

- 正常樣品組: 合格產品的照片,用於計算正常基準值

- 誤觸樣品組: 不合格產品(如污點、髒污)的照片,用於計算異常基準值

透過雙組分析,系統可以:

- 計算兩組樣品的區分度

- 檢測判定區間是否重疊

- 確保設定的參數能有效區分合格與不合格產品

操作步驟

Step 1: 開啟工具並選擇站點

- 在參數設定視窗中,點擊「檢測參數」標籤

- 點擊「白色像素校正」按鈕

- 選擇站點: 在下拉選單中選擇站點1-4

重要: 每個站點都有獨立的參數設定,請確認選擇正確的站點

Step 2: 選擇正常樣品照片

- 點擊「選擇正常照片」按鈕

- 選擇 5張以上 正常產品的原始圖像

- 建議選擇不同時間拍攝的照片(測試穩定性)

圖像要求:

- 使用原始圖像(相機拍攝的完整影像,非 ROI 裁切圖)

- 照片應為合格產品

- 避免過度曝光或過暗

- 產品應清潔、無污漬

Step 3: 選擇誤觸影像照片

- 點擊「選擇誤觸照片」按鈕

- 選擇 5張以上 誤觸的原始圖像

- 建議涵蓋各種常見瑕疵類型

誤觸影像定義:

- 完全沒有樣品在視野範圍內

Step 4: 調整二值化閾值(可選)

- 使用二值化閾值滑桿調整 whiteThresh 值(預設 180)

- 閾值範圍: 0-255

- 閾值越高,判定為白色的標準越嚴格

調整建議:

- 產品白色區域偏暗: 降低閾值(如 160-170)

- 產品白色區域偏亮: 提高閾值(如 190-200)

- 若不確定,建議先使用預設值 180 進行分析

注意: 調整閾值後需要重新分析才會生效

Step 5: 開始分析

- 確認已選擇正常樣品和誤觸樣品照片

- 點擊「開始分析」按鈕

- 系統會依序處理所有照片:

  - 轉換為灰階圖像

  - 進行二值化處理

  - 計算白色像素占比

  - 標記離群值樣品

  - 計算統計數據

分析過程中會顯示進度條和處理狀態

Step 6: 檢視分析結果

分析完成後,系統會顯示以下資訊:

圖片列表

顯示所有照片的分析結果,包含:

- 樣品類型(正常/誤觸)

- 照片名稱

- 白色像素占比(%)

- 狀態標記:

  - 正常: 黑底白字

  - 1σ異常: 淡藍底黑字

  - 2σ異常: 淡橙底黑字

  - 組內離群: 淡黃底深橙字(該樣品在其組內偏離較大)

  - 疑似誤放: 紅底白字加粗(可能選錯組別)

統計分析結果面板

正常樣品統計(藍色文字):

- 正常樣品數/有效樣品

- 平均占比/中位數占比

- 標準差(穩定性指標)

- 最小值/最大值

- 1σ異常/2σ異常數量

- 推薦值(white 參數)

誤觸樣品統計(紅色文字):

- 誤觸樣品數/有效樣品

- 平均占比/中位數占比

- 標準差

- 最小值/最大值

- 1σ異常/2σ異常數量

- 推薦值(whiteNULL 參數)

折線圖

視覺化顯示所有照片的白色像素占比趨勢:

- 藍線: 正常樣品

- 紅線: 誤觸樣品

- 綠線: 平均值

- 黃線: ±1σ 範圍

- 橙線: ±2σ 範圍

推薦參數

顯示計算出的四個參數值:

- white_{站點} = X.X%

- whiteNULL_{站點} = X.X%

- whiteTolerance_{站點} = X.X%

- whiteThresh_{站點} = XXX

區分度資訊

系統會自動計算正常樣品和誤觸樣品的判定區間,並顯示:

- 安全距離: 兩組區間不重疊,顯示安全距離(綠色,良好)

- 重疊警告: 兩組區間重疊,顯示重疊範圍(紅色,需調整)

Step 7: 預覽照片細節

正常樣品預覽(左側藍框)

- 原圖標註: 顯示原始圖像及分析資訊

- 二值化圖: 顯示二值化處理後的黑白圖像

- 使用「上一張」/「下一張」按鈕切換照片

- 點擊「全螢幕」可放大查看

誤觸樣品預覽(右側紅框)

- 與正常樣品預覽功能相同

- 可獨立瀏覽誤觸樣品照片

提示: 點擊圖片列表中的照片,會自動切換到對應的預覽

Step 8: 判斷結果品質

情況 A: 區分度良好

區分度良好：兩組樣品的判定區間未重疊

正常判定區間：[8.5%, 11.5%]

誤觸判定區間：[18.0%, 22.0%]

安全距離：6.5%

容忍度計算：

距離基準：3.25% (兩組距離的 1/3)

統計基準：1.50% (正常樣品 3σ)

經驗基準：1.00%

最終容忍度：1.50% (取最大值)

推薦操作：

✓ 點擊「套用推薦值」→ 儲存參數

說明: 兩組樣品有明顯區隔,設定的參數可以有效區分合格與不合格產品

情況 B: 區間重疊(需調整)

警告：正常與誤觸樣品的判定區間重疊 2.5%

正常判定區間：[9.0%, 14.0%]

誤觸判定區間：[11.5%, 16.5%]

重疊區間：[11.5%, 14.0%]

容忍度計算：

距離基準：0.75% (兩組距離的 1/3)

統計基準：1.20% (正常樣品 3σ)

經驗基準：1.00%

最終容忍度：1.20% (取最大值)

推薦操作：

1. 調整 whiteThresh 閾值(嘗試提高或降低 10-20)

2. 重新分析查看區分度

3. 若仍重疊,檢查照片選擇是否正確

4. 聯絡工程師協助優化

說明: 兩組樣品的判定區間有重疊,可能導致誤判,需要調整參數或檢查照片品質

情況 C: 疑似誤放樣品

⚠️ 警告提示標籤顯示：

疑似問題照片：正常樣品 #3、#7（疑似誤放） / 誤觸樣品 #2（組內離群）

推薦操作：

1. 點擊圖片列表中標記為「疑似誤放」的照片

2. 查看預覽圖像確認是否選錯組別

3. 移除有問題的照片

4. 點擊「清除分析結果」

5. 重新選擇照片並分析

說明: 系統偵測到某些照片的數值與其所屬組別不符,可能是選錯組別

Step 9: 套用參數

如果區分度良好:

- 點擊「套用推薦值」按鈕

- 系統會更新四個參數到資料庫:

  - white_{站點}

  - whiteNULL_{站點}

  - whiteTolerance_{站點}

  - whiteThresh_{站點}

- 參數會自動新增到「檢測參數」的「已新增已修改區」

- 確認訊息會顯示套用的參數值和判定區間

如果區間重疊:

- 不要直接套用

- 調整 whiteThresh 閾值

- 點擊「開始分析」重新分析

- 重複步驟直到區分度良好

- 若調整多次仍無法改善,聯絡工程師檢查系統或照片品質

注意事項

1. 照片選擇原則

正常樣品:

- ✓ 合格產品的照片

- ✓ 照明正常、產品清潔

- ✓ 不同時間拍攝(間隔幾分鐘或幾小時)

- ✓ 數量: 3張以上(建議 5-10 張)

- ✗ 避免過度曝光或過暗

- ✗ 避免有污漬或瑕疵的產品

誤觸樣品:

- ✓ 不合格產品的照片(污點、髒污、顏色異常)

- ✓ 涵蓋各種常見瑕疵類型

- ✓ 數量: 10張以上(建議 15-20 張)

- ✗ 避免選擇合格產品

2. 統計指標的意義

標準差(穩定性指標):

- < 0.5%: 非常穩定 ✓

- 0.5-1.0%: 可接受,建議檢查

- > 1.0%: 不穩定,必須檢查 ✗

1σ異常: 樣品占比偏離平均值 1 個標準差以上(輕微偏離) 2σ異常: 樣品占比偏離平均值 2 個標準差以上(明顯偏離)

3. 離群值檢測機制

系統會自動執行三層離群值檢測:

第一層: σ 檢測(統計偏離)

- 檢測樣品是否偏離組內平均值 1σ 或 2σ 以上

第二層: IQR 檢測(組內離群)

- 使用四分位距(IQR)檢測組內極端值

- 超出 [Q1 - 1.5×IQR, Q3 + 1.5×IQR] 範圍視為組內離群

第三層: 組間交叉檢測(疑似誤放)

- 檢測樣品是否更接近另一組的中位數

- 標記為「疑似誤放」表示可能選錯組別

4. 影響穩定性的因素

- 照明穩定性(最主要因素): 確認照明電源穩定、燈管未老化

- 相機設定: 檢查相機曝光時間、增益

- 產品一致性: PTFE 顏色批次差異

- 環境光干擾: 避免外部光源干擾、加裝遮光罩

5. 使用原始圖像

- 本工具使用完整的原始圖像,不進行 ROI 裁切

- 與其他校正工具(如對比檢測、物體偏移)使用 ROI 圖像不同

- 這樣可以分析整個產品區域的白色像素分布

使用技巧

改善區分度的方法

如果正常樣品和誤觸樣品的判定區間重疊,可以嘗試:

方法 1: 調整二值化閾值

1. 嘗試提高閾值(如 180 → 200)

- 適用於產品白色區域偏亮的情況

- 可以降低白色像素占比,拉開兩組距離

2. 嘗試降低閾值(如 180 → 160)

- 適用於產品白色區域偏暗的情況

- 可以提高白色像素占比,拉開兩組距離

3. 每次調整 10-20,重新分析查看效果

方法 2: 檢查照片品質

1. 確認正常樣品都是合格產品

2. 移除疑似誤放的照片

3. 增加照片數量提高統計準確性

方法 3: 優化拍攝條件

1. 檢查照明穩定性

- 確認照明電源穩定

2. 調整相機參數

- 調整曝光時間避免過曝

- 降低增益減少雜訊

3. 環境控制

- 確保工作區域照明穩定

常見問題

Q1: 什麼是白色像素占比?

答案: 白色像素占比 = (白色像素數量 / 總像素數量) × 100%

系統會:

- 將原始圖像轉換為灰階

- 使用 whiteThresh 閾值進行二值化(灰度 ≥ 閾值視為白色)

- 計算白色像素占整張圖像的百分比

這個比例反映了產品的白色區域大小,可用於檢測污點、髒污等瑕疵。

Q2: 為什麼需要同時選擇正常樣品和誤觸樣品?

答案: 雙組分析的優點:

- 計算容忍度: 根據兩組的距離和分布,自動計算合理的容忍度

- 檢測區分度: 確保設定的參數能有效區分合格與不合格產品

- 避免誤判: 防止參數設定過寬(漏判)或過窄(誤判)

- 優化閾值: 透過調整 whiteThresh 最大化兩組的區分度

單組分析無法確認參數是否能有效排除不良品。

Q3: 推薦的照片數量是多少?

答案:

- 正常樣品: 10張以上(建議 10 張以上)

  - 至少 3 張才能計算統計指標

  - 5-10 張可以更準確評估穩定性

- 誤觸樣品: 3張以上(建議 3-10張)

  - 每張都差不多，放個3張就好

照片過少會導致統計不準確,過多則增加分析時間但改善有限。

Q4: 什麼情況下需要重新校正?

答案: 通常不需要經常重新校正,除非:

- 更換了照明設備

- 更換了相機

- 調整了相機參數(曝光、增益、白平衡)

- 調整鏡頭焦距（視野範圍改變）

- PTFE改變(顏色有差異)

- 檢測穩定性下降(誤判率上升)

建議每 3-6 個月檢查一次穩定性,或在系統環境變更後重新校正。

Q5: 如何處理「疑似誤放」的照片?

答案:

- 點擊圖片列表中標記為「疑似誤放」的照片

- 查看預覽圖像:

  - 如果確實選錯組別: 移除該照片,重新選擇正確的組別

  - 如果確認沒有選錯: 該照片可能是特殊案例,可保留或移除

- 點擊「清除分析結果」按鈕

- 重新選擇照片並分析

Q6: 為什麼調整閾值後需要重新分析?

答案: 二值化閾值(whiteThresh)直接影響白色像素的判定標準:

- 閾值改變 → 白色像素數量改變 → 白色像素占比改變

- 所有統計數據(平均、中位數、標準差)都會改變

- 推薦參數(white、whiteNULL、whiteTolerance)都會改變

因此調整閾值後必須重新分析才能得到正確的結果。

Q7: 容忍度(whiteTolerance)是如何計算的?

答案: 系統使用混合策略,結合三種方法計算,取最大值:

- 距離基準: (正常中位數 - 誤觸中位數) / 3

  - 基於兩組的距離,確保有足夠的安全距離

- 統計基準: 正常樣品 3σ

  - 基於正常樣品的穩定性,容納大部分正常樣品

- 經驗基準: 1.0%

  - 最低容忍度,避免過度嚴格

取最大值可確保容忍度:

- 足夠容納正常樣品的偏離

- 保持與誤觸樣品的安全距離

- 不會過度嚴格導致誤判

Q8: 圖片列表中的背景顏色代表什麼?

答案:

- 黑底白字: 正常樣品,無異常

- 淡藍底黑字: 1σ 異常(輕微偏離)

- 淡橙底黑字: 2σ 異常(明顯偏離)

- 淡黃底深橙字: 組內離群(該樣品在其組內偏離較大)

- 紅底白字加粗: 疑似誤放(可能選錯組別)

這些標記幫助快速識別需要檢查的照片。

Q9: 清除分析結果會刪除照片嗎?

答案: 不會。「清除分析結果」只會:

- 清除分析數據(白色像素占比、統計資訊)

- 清除預覽圖像

- 清除推薦參數

原始照片檔案不會被刪除或修改。您可以重新選擇照片並分析。

介面說明

控制按鈕

- 選擇正常照片: 選擇合格產品的原始圖像

- 選擇誤觸照片: 選擇不合格產品的原始圖像

- 開始分析: 執行白色像素占比分析

- 套用推薦值: 將計算出的四個參數儲存到資料庫

- 清除分析結果: 清除目前的分析數據(不刪除原始照片)

- 上一張/下一張: 切換預覽照片

- 全螢幕: 放大查看當前預覽圖像

二值化閾值滑桿

- 範圍: 0-255

- 預設: 180

- 調整後需重新分析才會生效

- 閾值越高,判定為白色的標準越嚴格

工作流程總結

1. 開啟工具 → 選擇站點

↓

2. 選擇正常樣品照片(3張以上)

↓

3. 選擇誤觸樣品照片(10張以上)

↓

4. 調整二值化閾值(可選,預設 180)

↓

5. 開始分析

↓

6. 檢視分析結果:

- 圖片列表(檢查離群值/疑似誤放)

- 統計分析(檢查穩定性)

- 折線圖(視覺化趨勢)

- 推薦參數

- 區分度資訊

↓

7. 判斷結果品質:

區分度良好?

├─ 是 → 套用推薦值 → 完成

└─ 否 → 調整閾值/檢查照片 → 回到步驟 5

相關文件

- 檢測參數.md - 返回檢測參數說明

- 基本說明.md - 返回基本說明

- 完整操作檢查清單.md - 查看完整操作流程

版本資訊

- 文件版本: v2.0

- 更新日期: 2025年11月

- 適用系統版本: v1.1+

- 更新內容:

  - 補充站點選擇功能

  - 新增誤觸樣品分析說明

  - 修正參數數量和意義

  - 新增雙組分析機制說明

  - 新增離群值檢測說明

  - 新增區分度分析說明

  - 新增二值化閾值調整說明

  - 新增容忍度計算邏輯說明

  - 新增預覽功能說明

  - 補充常見問題和使用技巧