對比檢測校正工具使用說明

🎯 功能用途

對比檢測校正工具用於調整影像對比度閾值，幫助系統更清楚地區分缺陷和正常區域。

快速總結：選擇站點、載入圖片後，開始調整拉桿，點擊導入後會顯示參數套用後的效果，點擊下方顯示原圖，會顯示原參數的效果，快速點擊/鬆開，可輕鬆觀察使用新舊參數的差異。

另：圖片預覽區域可以拉動（按著滑鼠拖動屬標）、縮放（按著左ctrl時滾動滑鼠滾輪）。

切換站點或測試完畢時，若需要改變參數，請記得套用。

📝 操作步驟

Step 1：開啟工具

- 在參數設定視窗中，點擊「檢測參數」標籤

- 點擊「對比檢測校正」按鈕

Step 2：載入測試影像

- 點擊「載入影像」按鈕

- 選擇一張已取過ROI的影像（不是原始圖像）

- 影像會顯示在視窗中

重要：請使用已經過位置校正、取出ROI區域的影像。

Step 3：調整對比度

- 拖動對比度滑桿

  - 向左：降低對比度

  - 向右：提高對比度

- 觀察效果

  - 點擊導入後，可預覽顯示本組參數的效果

  - 點擊顯示原圖，可快速切換導入新參數與舊參數的效果，方便觀察

  - 注意缺陷區域是否更明顯

  - 確認正常區域不會被誤判

- 找到最佳值

  - 缺陷區域應該清晰可見

  - 正常區域保持平穩

  - 不要過度增強（會產生雜訊）

Step 4：儲存參數

- 確認對比度值適合

- 點擊「儲存」按鈕

- 參數會自動新增到「檢測參數」的「已新增已修改區」

⚠️ 注意事項

- 使用ROI影像

  - 必須使用取過ROI的影像，不是原始圖像

  - 原始圖像包含太多無關區域，會影響判斷

- 不要過度調整

  - 對比度過高會產生偽像（假缺陷）

- 測試多張影像

  - 不要只用一張影像調整

  - 建議使用 5 張以上不同的良品/不良品影像確認

💡 使用技巧

選擇適當的測試影像

良好的測試影像：

- ✅ 包含產品的典型表面紋理

- ✅ 光照均勻

- ✅ 清晰無模糊

不適當的測試影像：

- ❌ 過暗或過亮

- ❌ 模糊或失焦

對比度調整指南

相關文件：

- 檢測參數.md - 返回檢測參數說明

- 基本說明.md - 返回基本說明

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+