物體偏移校正工具使用說明

🎯 功能用途

物體偏移校正工具（ObjectBiasCalibration）用於測量並設定產品位置偏移的容許範圍。

系統會測量產品在輸送帶上的位置變化，自動計算合理的偏移容許值（objBias），避免因位置微小變化而誤判為不良品。

補充說明：每組料號，都有固定取像位置，但不可能每個樣品都固定在同一個點取像，故有此容忍值，若取像的點，與預設的點的距離，超過此值，則不被程式接受。

快速總結：選擇站點後，選擇10張以上照片，點擊開始分析，會分析出一個建議值，若此值在40以下可直接套用，超過40，建議微調相機delay參數。

📝 使用時機

需要使用此工具的情況：

- 產品在取像位置可能會抖動

- 經常出現「位置偏移」警告

- 良品被誤判為不良（因為位置稍微偏移）

不需要使用的情況：

- 產品位置非常穩定

- 使用機械定位裝置

- 複製的參考料號 objBias 值已經適用

📝 操作步驟

Step 1：開啟工具

- 在參數設定視窗中，點擊「檢測參數」標籤

- 點擊「物體偏移校正」按鈕（如果有提供）

Step 2：連續拍攝測試影像

- 準備同一個料號樣品

  - 使用良品樣品

  - 不要特意移動產品

  - 讓產品自然地通過檢測站

- 連續拍攝 10-20 張影像

  - 可以手動觸發拍照

  - 或讓產品連續通過自動拍照

  - 每次都是同一個產品樣品

- 載入影像到工具

  - 選擇所有拍攝的影像

  - 工具會自動分析

Step 3：系統自動分析

系統會：

- 偵測每張影像中產品的位置

- 計算位置變化範圍

- 例如：

- X軸位置：505, 510, 498, 512, 507, ...

Y軸位置：385, 382, 390, 384, 387, ...

- 計算偏移範圍

- X軸偏移：498 ~ 512 像素 → 範圍 = 14 像素

Y軸偏移：382 ~ 390 像素 → 範圍 = 8 像素

Step 4：查看建議值

系統會顯示：

分析結果：

┌─────────────────────────┐

│ X軸偏移範圍：14 像素     │

│ Y軸偏移範圍：8 像素      │

├─────────────────────────┤

│ 建議 objBias 值：        │

│ objBias1 = 20           │

│ objBias2 = 15           │

│                         │

│ (範圍 + 安全餘裕)        │

└─────────────────────────┘

Step 5：套用並儲存

- 檢查建議值是否合理

  - 通常 objBias 在 10-50 之間

  - 過小（< 5）：容易誤判

  - 過大（> 50）：可能遺漏真正的位置偏移問題

- 套用建議值

  - 點擊「套用建議值」按鈕

  - 或手動輸入自訂值

- 儲存參數

  - 點擊「儲存」按鈕

  - 參數會自動新增到「檢測參數」的「已新增已修改區」

⚠️ 注意事項

- 使用同一個料號

  - 必須使用同一個料號重複拍攝

  - 不要使用不同的料號（會混淆位置變化和產品差異）

- 樣品數量

  - 至少 10 張影像

  - 建議 15-20 張（更準確）

  - 過少（< 5 張）：不準確

  - 過多（> 50 張）：沒有必要

- 測試環境

  - 在正常生產條件下測試

  - 輸送帶速度正常

  - 照明正常

  - 避免人為干擾

💡 使用技巧

objBias 值的意義

objBias 是「位置容許偏移量」：

假設圓心應該在 (500, 400)

objBias1 = 20

objBias2 = 15

則容許範圍：

X軸：500 ± 20 → 480 ~ 520

Y軸：400 ± 15 → 385 ~ 415

只要產品圓心在這個範圍內，都視為位置正確。

判斷 objBias 是否合理

| objBias 範圍 | 評估 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| < 5 | 太嚴格 | 可能誤判良品，建議增加 |
| 5-15 | 理想 | 位置非常穩定的系統 |
| 15-30 | 正常 | 一般工業生產線 |
| 30-50 | 偏大 | 可接受，但建議改善定位 |
| > 50 | 太大 | 檢查機械定位系統是否有問題 |

改善位置穩定性的方法

如果 objBias 需要設很大（> 50），建議：

調整相機delay參數

常見問題

❓ Q1：objBias 和位置參數有什麼不同？

答案：

- 位置參數（centerX, centerY, radius）：定義產品「應該」在哪裡

- objBias：允許產品位置有多少「偏差」

例如：

- 位置參數：圓心應該在 (500, 400)

- objBias = 20：容許圓心在 480-520, 380-420 範圍內

❓ Q2：每個新料號都需要重新校正 objBias 嗎？

答案： 不一定，視情況而定：

需要重新校正：

- 產品尺寸差異很大

- 產品形狀不同（定位方式不同）

- 在不同的生產線上生產

不需要重新校正：

- 同系列產品，尺寸相近

- 相同的生產線和定位方式

- 可以直接複製參考料號的 objBias 值

❓ Q3：objBias 設太大會有什麼問題嗎？

答案： 會有以下風險：

- 真正的位置偏移問題無法被檢測出來

- 可能遺漏因位置不正確導致的檢測失敗

- 降低檢測準確性

建議：

- objBias 剛好能容納正常位置變化即可

- 不要設得過大「求保險」

- 如果需要很大的 objBias，應該先改善定位系統

相關文件：

- 檢測參數.md - 返回檢測參數說明

- 基本說明.md - 返回基本說明

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+