開口閾值校正工具使用說明

🎯 功能用途

開口閾值校正工具（GapThreshCalibration）用於設定間隙寬度檢測的閾值，判斷產品的開口或間隙是否在可接受範圍內。

補充說明：目前（2025/11/25）只有第二站會用到這個值，基本上在225-245之間，不太需要動，若新增料號先從225開始試。

快速總結：選擇站點、選擇多張測試圖片（OK、變形品）、滑桿調整數值、開始分析，點擊全螢幕預覽看一下檢測情況，若可接受就套用參數。

📝 操作步驟

Step 1：開啟工具

- 在參數設定視窗中，點擊「檢測參數」標籤

- 點擊「開口閾值校正」按鈕

Step 2：載入測試影像

- 點擊「載入影像」按鈕

- 選擇一張有開口間隙的影像

- 影像會顯示在視窗中

建議：

- 使用邊界案例的影像（剛好可接受/不可接受的間隙）

- 或使用包含多種間隙寬度的影像

Step 3：調整閾值滑桿

- 拖動閾值滑桿

  - 此為影響影像二值化的閾值，並非開口閾值

- 每次滑動後都要重新點擊「分析」

- ⚠️ 重要：

- - 滑動滑桿後，結果不會立即更新

- - 必須點擊「分析」按鈕重新計算

- 這是為了避免頻繁運算影響效能

- 觀察分析結果

  - 系統會在影像上標示偵測到的間隙

  - 檢查是否符合您的期望

Step 4：找到滿意的閾值

重複調整滑桿→點擊「分析」→觀察結果，直到：

理想狀態：

- ✅ 可正常找出開口

Step 5：儲存參數

- 確認閾值適合

- 記下閾值數值（例如：gapThresh1 = 8）

- 點擊「儲存」按鈕

- 參數會自動新增到「檢測參數」的「已新增已修改區」

⚠️ 注意事項

- 每次滑動都要重新分析

  - 滑動滑桿後，必須點擊「分析」

  - 不會自動更新結果

- 使用適當的測試影像

  - 包含代表性的間隙案例

  - 最好有邊界案例（剛好可接受/不可接受）

- 閾值單位

  - 通常是像素

  - 可以參考檢測精度換算成實際尺寸（mm）

- 測試多張影像

  - 不要只用一張影像調整

  - 建議用 3-5 張不同的影像驗證

💡 使用技巧

選擇適當的測試影像

良好的測試影像：

- ✅ 包含多種間隙寬度

- ✅ 有可接受和不可接受的案例

- ✅ 影像清晰，間隙明顯

不適當的測試影像：

- ❌ 只有單一種間隙

- ❌ 間隙不明顯或模糊

- ❌ 影像品質差

常見問題

❓ Q1：滑動滑桿後沒有變化？

答案： 這是正常的！您必須：

- 滑動滑桿

- 點擊「分析」按鈕

- 等待運算完成

- 查看新的結果

❓ Q2：閾值設多少比較好？

答案： 沒有固定答案，取決於：

- 影像亮度、PTFE顏色

❓ Q3：可以設定多個間隙閾值嗎？

答案： 不可

❓ Q4：閾值設定後還可以修改嗎？

答案： 可以，有兩種方式：

方式1：重新開啟校正工具

- 重新執行校正流程

- 調整閾值

- 儲存新值（會覆蓋舊值）

方式2：直接在參數表格中編輯

- 在「已新增已修改區」找到 gapThresh 參數

- 直接修改數值

- 標記為已修改並儲存

相關文件：

- 檢測參數.md - 返回檢測參數說明

- 基本說明.md - 返回基本說明

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+