檢測參數設定 - 進階技巧

📋 目錄

- 快速設定技巧

- 參數調整技巧

- 效率提升技巧

- 故障排除技巧

快速設定技巧

💡 技巧 1：快速複製相似料號

如果您有多個非常相似的料號要設定：

1. 設定第一個料號（完整流程）

2. 匯出工作階段：

檔名：param_session_料號A.json

3. 複製該檔案並重新命名：

param_session_料號B.json

4. 用記事本編輯 料號B.json：

- 將 "targetType" 改為 料號B

- 微調不同的參數值

5. 開啟料號B的參數設定視窗

6. 匯入 料號B.json

7. 只調整差異的參數

8. 儲存

注意：這種方法只適用於極度相似的料號！

💡 技巧 2：建立參數範本

為不同產品類型建立參數範本：

產品類型A（小型精密件）：

- exposure = 3000

- gain = 8

- threshold範圍：0.3-0.5

- objBias = 10

產品類型B（大型鑄件）：

- exposure = 6000

- gain = 12

- threshold範圍：0.5-0.7

- objBias = 30

產品類型C（透明件）：

- exposure = 2000

- gain = 6

- 需要白平衡校準

- threshold範圍：0.2-0.4

將這些範本記錄在筆記本中，設定或調整料號參數時可快速參考。

💡 技巧 3：善用「部分自動導入」

最佳使用時機：

✅ 料號與參考料號非常相似

✅ 只有尺寸或PTFE顏色微調

✅ 想快速設定條件式參數（如油溝相關）

最佳實踐流程：

1. 手動設定相機參數

2. 完成位置參數校準

3. 點擊「部分自動導入」快速設定條件式參數

4. 手動微調其他檢測參數

5. 設定時間參數

6. 完整測試驗證

參數調整技巧

💡 技巧 4：批次調整閾值

如果您發現所有檢測區域的閾值都需要調整：

1. 記錄調整幅度（例如：全部減少 0.1）

2. 在「檢測參數」的「已新增已修改區」

3. 找到所有閾值參數：

threshold1 = 0.5 → 0.4

threshold2 = 0.6 → 0.5

threshold3 = 0.55 → 0.45

4. 逐一修改

5. 標記為已修改並儲存

6. 重新測試驗證

小技巧：可以用 Excel 輔助計算

1. 匯出工作階段為 JSON

2. 複製參數到 Excel

3. 使用公式批次計算：=A2-0.1

4. 複製結果回參數設定視窗

💡 技巧 5：利用對照表快速排錯

建立常見問題對照表：

| 症狀 | 可能原因 | 調整參數 | 調整方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影像太暗 | 曝光不足 | exposure | +100~200 |
| 影像太亮 | 曝光過度 | exposure | -100~200 |
| 影像模糊 | 曝光時間太長 | exposure | -200~500 |
| 雜訊太多 | 增益太高 | gain | -2~5 |
| 位置偏移 | objBias太小 | objBias | +5~10 |
| 大量誤判 | 閾值太嚴 | threshold | +0.05~0.1 |
| 大量漏檢 | 閾值太寬 | threshold | -0.05~0.1 |

💡 技巧 6：參數版本管理

在調整參數時，建立版本記錄：

料號：10215112360T

版本 v1.0（2024-01-15）

- exposure = 5000

- threshold1 = 0.5

- 準確率：92%

- 問題：誤判較多

版本 v1.1（2024-01-16）

- exposure = 5500（提高亮度）

- threshold1 = 0.55（放寬閾值）

- 準確率：96%

- 問題：已解決

版本 v1.2（2024-01-20）

- threshold1 = 0.52（微調）

- 準確率：98%

- ✅ 正式上線版本

工具：使用 Git 或簡單的文字檔記錄

效率提升技巧

💡 技巧 7：建立測試樣品庫

為每個料號準備專用的測試樣品：

料號：10215112360T

測試樣品庫：

├─ 良品/

│  ├─ good_001.jpg

│  ├─ good_002.jpg

│  └─ ... (共 10 張)

├─ 不良品/

│  ├─ defect_scratch_001.jpg（刮痕）

│  ├─ defect_hole_001.jpg（孔洞）

│  ├─ defect_crack_001.jpg（裂痕）

│  └─ ... (每種缺陷 2-3 張)

└─ 邊界案例/

├─ borderline_001.jpg（接近不良但可接受）

└─ borderline_002.jpg

好處：

- 快速驗證參數調整效果

- 標準化測試流程

- 新人訓練使用

💡 技巧 8：使用快捷鍵（如果有）

熟悉常用操作的快捷鍵可以提高效率：

（以下為假設的快捷鍵，請根據實際系統確認）

Ctrl + S  - 儲存此分類

Ctrl + A  - 全選參考區參數

Ctrl + D  - 取消所有勾選

Ctrl + I  - 反選

F5        - 重新整理顯示

💡 技巧 9：多視窗工作流程

如果需要頻繁參考其他料號：

（不建議同時開啟多個參數設定視窗，可能導致資料庫鎖定）

替代方案：

1. 使用「匯出工作階段」功能

2. 在文字編輯器中開啟多個 JSON 檔案

3. 快速對比參數差異

4. 在主要視窗中調整參數

故障排除技巧

💡 技巧 10：建立故障排除檢查清單

當遇到問題時，系統化檢查：

影像問題檢查清單

□ 相機連線正常？

□ 照明設備開啟？

□ 照明位置正確？

□ 相機參數（exposure, gain）合理？

□ delay 時間適當？

□ 產品放置正確？

檢測問題檢查清單

□ 位置參數已校準？

□ objBias 設定適當？

□ 閾值範圍合理？

□ AI 模型檔案存在？

□ 測試樣品是標準樣品？

□ 照明穩定？

系統問題檢查清單

□ PLC 連線正常？

□ 資料庫未被鎖定？

□ 系統版本正確？

□ 權限設定正常？

□ 硬碟空間足夠？

💡 技巧 11：使用系統日誌排查問題

當遇到錯誤時：

1. 檢查主程式日誌：

.\logs\peilin_log-{日期}.txt

2. 檢查相機日誌：

bin\x64\Release\CameraLog_{日期}.txt

bin\x64\Release\CameraWarning_{日期}.txt

3. 搜尋關鍵字：

- "錯誤"

- "失敗"

- "Exception"

- 料號編號

4. 記錄錯誤訊息

5. 聯絡技術支援時提供日誌

💡 技巧 12：備份與復原策略

定期備份：

每週備份：

1. 匯出所有料號的工作階段

2. 備份資料庫檔案（mydb.sqlite）

3. 備份 AI 模型檔案

儲存位置：

- 本機：D:\Backup\{日期}\

- 網路：\\ServerName\Backup\AOI\{日期}\

快速復原：

如果參數設定錯誤：

1. 找到最近的備份

2. 匯入工作階段 JSON 檔案

3. 或直接替換資料庫檔案（需停止主程式）

總結

記住這些關鍵點：

- 效率優先：善用工作階段匯出/匯入、部分自動導入

- 系統化：建立範本、對照表、檢查清單

- 記錄追蹤：版本管理、測試紀錄、問題日誌

- 持續優化：定期檢討、收集回饋、改善流程

相關文件：

- 基本說明.md - 返回基本說明

- 常見問題.md - 問題排解參考

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+