檢測參數設定 - 常見問題

📋 目錄

- 介面操作問題

- 參數設定問題

- 校正工具問題

- 儲存與載入問題

- 測試驗證問題

介面操作問題

❓ Q1：參考區的參數消失了怎麼辦？

A：參考區的參數永遠不會消失

如果您看不到參考區的參數，可能是：

原因1：沒有選擇來源料號

解決方法：

1. 檢查視窗上方「來源料號」下拉選單

2. 確認有選擇一個料號

3. 如果是空白，重新選擇來源料號

原因2：來源料號沒有參數

解決方法：

請聯絡工程師

原因3：視窗沒有正確載入

解決方法：

1. 關閉參數設定視窗

2. 重新開啟

❓ Q2：為什麼我編輯了參數，但儲存後沒有變化？

A：可能是參數還在「已新增未修改區」

問題原因

只有「已新增已修改區」的參數會被儲存到資料庫！

解決方法

1. 確認參數在「已新增已修改區」

2. 如果參數在「已新增未修改區」：

- 勾選該參數

- 點擊「標記為已修改 →」

- 再點擊「儲存此分類」

❓ Q3：位置校準後，參考區的位置參數變成空白了？

A：這是舊版本的 bug，已在新版本修正

如果您使用的是新版本

→ 參考區的參數不會消失

→ 校準結果會直接新增到「已新增已修改區」

如果您使用的是舊版本

解決方法：

1. 校準前先複製位置參數到「已新增未修改區」

2. 然後再開啟校準工具

3. 校準完成後，參考區的參數會保留

❓ Q4：objBias 參數找不到在哪裡？

A：objBias 在「檢測參數」分類中

正確位置：

[檢測參數] 標籤 → 參考區 → 找到 objBias1, objBias2 等參數

常見誤解：

❌ objBias 不在「位置參數」分類中

（雖然它和位置有關，但它是用來調整檢測容許度的）

❓ Q5：進度條顯示 100% 但仍有分類未完成？

A：可能是進度計算的視覺誤差

檢查方法

1. 查看狀態列的分類圖示：

✅ 相機(3/3)   ← 已完成

⚠️ 位置(5/8)   ← 進行中

🔧 檢測(需校準) ← 需要外部工具

❌ 時間(0/4)   ← 未開始

2. 逐一檢查每個分類：

- 點擊分類標籤

- 查看「已新增已修改區」是否有參數

- 確認已點擊「儲存此分類」

3. 如果某個分類確實完成但圖示錯誤：

- 關閉視窗重新開啟

- 或忽略圖示，直接測試驗證

參數設定問題

❓ Q6：調整了 exposure 但影像還是太暗怎麼辦？

可能原因與解決方法：

原因1：照明不足

解決方法：

- 檢查照明設備是否正常

❌ 請勿改動電源電壓

原因2：產品本身顏色很深

解決方法：

- exposure 可以調更高

- 搭配 gain 微調

原因3：相機設定問題

解決方法：

- 檢查相機硬體連線

- 聯絡工程師

❓ Q7：影像清晰但總是偏左或偏右？

可能原因：這是 delay 的問題，不是 exposure/gain

解決方法：

1. 產品偏左（還沒到位） → delay 增加

2. 產品偏右（已經過頭） → delay 減少

3. 每次調整 10-20 ms，調整至一定程度後，開始每次1~5ms微調

4. 重複測試直到居中

❓ Q8：影像一下亮一下暗，不穩定？

可能原因：

原因1：照明不穩定

解決方法：

- 檢查照明電源

- 檢查照明設備是否故障

原因2：產品反光

解決方法：

- 降低 exposure

- 降低 gain

❓ Q9：新料號和舊料號很像，參數可以直接複製嗎？

答案：可以，但仍需測試確認

建議流程：

1. 直接複製參考料號的參數

2. 不要修改，直接標記為已修改

3. 儲存到資料庫

4. 實際拍照測試

5. 如果效果不理想，再回來微調

適用情況：

- ✅ 同系列產品，只是尺寸微調

- ✅ 同顏色、同材質

不適用情況：

- ❌ 顏色差異大（如深色→淺色）

- ❌ 尺寸差異大（如大型→小型）

❓ Q10：參數值輸入後變成 0 或消失？

A：可能輸入了不合法的值

常見原因

1. 輸入了文字而不是數字

❌ exposure = "很亮"

✅ exposure = 6000

2. 輸入了超出範圍的值

❌ gain = 999

✅ gain = 12

3. 整數參數輸入了小數

❌ delay = 100.5

✅ delay = 100

4. 小數參數使用了逗號而不是句點

❌ threshold = 0,5

✅ threshold = 0.5

解決方法

1. 參考「參數說明」欄位的範圍

2. 使用正確的數值格式

3. 如果不確定，先複製參考區的值，再微調

校正工具問題

❓ Q11：校準工具開啟後沒有顯示影像？

解決方法：

方法一：重新啟動程式

1. 關閉所有視窗

2. 重新開啟主程式

3. 重新開啟參數設定視窗

❓ Q12：白色像素校正的標準差太大（> 0.5）怎麼辦？

解決方法：

Step 1：檢查照明

- 確認照明電源穩定

Step 2：調整相機參數

- 調整曝光時間避免過曝

- 降低增益減少雜訊

Step 3：環境控制

- 避免外部光源干擾

- 確保工作區域照明穩定

Step 4：聯絡工程師

如果以上方法都無法改善，請聯絡工程師檢查：

- 照明系統是否有問題

- 相機硬體是否正常

儲存與載入問題

❓ Q13：儲存時提示「資料庫鎖定」錯誤？

A：資料庫正在被其他程式使用

原因

- 主程式正在寫入資料庫

- 其他參數設定視窗同時開啟

- 資料庫檔案被防毒軟體掃描

解決方法

1. 稍等 5-10 秒後重試

2. 確認沒有開啟多個參數設定視窗

3. 如果持續發生：

- 關閉主程式

- 重新開啟參數設定視窗

❓ Q14：工作階段檔案載入後，參數沒有顯示？

A：工作階段檔案可能損壞或格式錯誤

檢查方法

1. 用記事本開啟工作階段檔案：

bin\x64\Release\setting\param_session_{料號}.json

2. 檢查格式是否正確（應該是 JSON 格式）：

{

"targetType": "10215112360T",

"sourceType": "10215112360T",

"parameters": { ... }

}

3. 如果格式錯誤：

- 刪除該檔案

- 重新設定參數並匯出

❓ Q15：儲存後測試發現參數不對，怎麼改？

方法一：重新開啟參數設定視窗

1. 關閉目前的參數設定視窗

2. 重新開啟目標料號的參數設定

3. 選擇相同的來源料號

4. 修改參數

5. 重新儲存

方法二：直接在主視窗修改（不建議）

⚠️ 只在緊急情況使用

- 直接在資料庫編輯（需要權限）

- 風險高，容易出錯

測試驗證問題

❓ Q16：「部分自動導入」功能找不到？

A：檢查系統版本

「部分自動導入」是新版本功能

查找位置：

在任何參數分類標籤（相機、位置、檢測、時間）的右上角

應該會看到 [🔄 部分自動導入] 按鈕

如果沒有：

- 確認系統版本 ≥ v1.1

- 或聯絡工程師更新

❓ Q17：部分自動導入後，參數看起來不對？

A：自動導入的參數僅供參考，仍需人工確認

建議操作：

1. 檢查自動導入的參數值

2. 根據實際需求微調

3. 重新測試驗證

4. 確認無誤後儲存

不要盲目相信自動導入的結果，這只是方便使用！

❓ Q18：時間參數的「根據OD自動計算」不準確？

解決方法

1. 使用自動計算值作為初始值

2. 實際測試觀察推料時機

3. 根據觀察結果手動微調：

- 推早了（產品還沒到） → 時間增加

- 推晚了（產品已過頭） → 時間減少

增減多少自行估計

4. 重複測試直到準點

註：本就只是估算，微調基本上是一定要的，演算法無法顧及至毫秒等級的偏差。

聯絡支援

如果以上常見問題仍無法解決您的問題，請聯絡：

- 技術支援：[]

相關文件：

- 基本說明.md - 返回基本說明

- 小技巧.md - 進階使用技巧

版本資訊

- 文件版本：v1.0

- 更新日期：2025年

- 適用系統版本：v1.1+